产品规格书

SPECIFICATION

| - 产品名称 - Product | 小间距显示屏 |
| --- | --- |
| - 产品型号 - Type | - 1.56/27寸LED无缝拼接 |

| - 批 准 - APPROVE | - 审 核 - CHECK | - 制 定 - DRAW |
| --- | --- | --- |
| - 总工办 | - 研发部 | - 产品部 |
| - 版本号（Version NO）：V2.0 |  |  |
| - 文件首次发放日期（Release Date）：2022-02-10 |  |  |

| 产品型号 |  | 1.56/27寸 |  |  | LED规格 |  | SMD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）LED管芯参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发光颜色 |  |  | 发光范围 |  | 主波长范围 |  | 备注 |
| 1 | 红色（测试条件：5mA，2.0V） |  |  | 22mcd |  | 620nm |  | 管芯的波长、亮度，均为典型值以实际为准 |
| 2 | 绿色（测试条件：2mA，3.0V） |  |  | 38mcd |  | 520nm |  |  |
| 3 | 蓝色（测试条件：2mA，3.0V） |  |  | 5mcd |  | 470nm |  |  |
| （2）像素点参数 |  |  |  |  | 为使配色达到最佳的白平衡效果，要求各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B/3：6：1。 |  |  |  |
| 1 | LED类型 |  |  |  | # SMD |  |  |  |
| 2 | 像素点间距 |  |  |  | 1.5625mm |  |  |  |
| 3 | 像素点组成 |  |  |  | 1R1G1B |  |  |  |
| （3）模组技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模组分辨率(宽×高) |  |  |  | 192像素×108像素 |  |  |  |
| 2 | 模组尺寸(宽×高) |  |  |  | (宽)300mm×( 高)168.75mm |  |  |  |
| 3 | 模组信号输入 |  |  |  | 支持精密镀金接插件直连 |  |  |  |
| 4 | 模组电源输入 |  |  |  | 支持精密镀金接插件直连 |  |  |  |
| 5 | 模组数据存储 |  |  |  | 支持存储 |  |  |  |
| 6 | 电磁兼容 |  |  |  | 支持电磁兼容 |  |  |  |
| 7 | 其他防护 |  |  |  | 支持防磕碰,防潮湿,防静电,表面防水 |  |  |  |
| （4）机箱技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机箱分辨率(宽×高) |  |  |  | 384像素×216像素 |  |  |  |
| 2 | 机箱模组分布(宽×高) |  |  |  | 2×2 |  |  |  |
| 3 | 机箱模组间平整度 |  |  |  | ≤0.1mm |  |  |  |
| 4 | 机箱箱体尺寸（宽×高×厚） |  |  |  | 600mm×337.5mm×52mm |  |  |  |
| 5 | 机箱箱体重量 |  |  |  | 5.7Kg/箱体 |  |  |  |
| 6 | 机箱之间电源输出入连接 |  |  |  | 支持集成航插快速连接 |  |  |  |
| 7 | 机箱之间信号输出入连接 |  |  |  | RJ45快速连接 |  |  |  |
| 8 | 机箱安装方式 |  |  |  | 背架安装/吊装 |  |  |  |
| 9 | 维护方式 |  |  |  | 前/后维护 |  |  |  |
| 10 | 供电方式 |  |  |  | 支持电源双备份 |  |  |  |
| 11 | 直流电源 |  |  |  | 支持直流输入双备份 |  |  |  |
| （5）屏幕技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点密度 |  |  |  | 409600点/ m² |  |  |  |
| 2 | 亮度 |  |  |  | 200cd~500cd/ m²可调 |  |  |  |
| 3 | 水平视角/垂直视角 |  |  |  | 120°/120° |  |  |  |
| 4 | 平整度 |  |  |  | ≥98% |  |  |  |
| 5 | 色度均匀性 |  |  |  | ±0.003 Cx,Cy之内 |  |  |  |
| 6 | 最高对比度 |  |  |  | 5000:1 |  |  |  |
| 7 | 防护等级 |  |  |  | IP35 |  |  |  |
| （6）系统控制参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号颜色处理位数 |  |  |  | 支持红、绿、蓝各≥14bit |  |  |  |
| 2 | 驱动方式 |  |  |  | 恒流动态1/64扫描驱动 |  |  |  |
| 3 | 换帧频率 |  |  |  | 60帧/秒 高刷支持3D：120帧/秒 |  |  |  |
| 4 | 刷新率 |  |  |  | ≥2880-3840Hz |  |  |  |
| 6 | 屏体色温 |  |  |  | 2000K～9500K可调 |  |  |  |
| 7 | 亮度调节 |  |  |  | 手动/自动/程控 |  |  |  |
| 8 | 像素校正 |  |  |  | 配备亮度与色度逐点校正 |  |  |  |
| 9 | 控制方式 |  |  |  | 同步控制 |  |  |  |
| 10 | 控制距离 |  |  |  | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |  |  |  |
| 11 | 软件接口 |  |  |  | Windows XP /7/8/10 |  |  |  |
| 12 | 信号输入 |  |  |  | RJ45 |  |  |  |
| （7）屏体运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作电压 |  |  |  | AC：110V~240V、50~60Hz/支持双备份 |  |  |  |
| 2 | 峰值功率 |  |  |  | ≤500W/ m² |  |  |  |
| 3 | 平均功率 |  |  |  | 100W/ m²～300W/ m² |  |  |  |
| 4 | 连续工作时间 |  |  |  | ≥7×24hrs，支持连续不间断显示 |  |  |  |
| 5 | 平均无故障工作时间 |  |  |  | ≥1000H |  |  |  |
| 6 | LED寿命 |  |  |  | 10万小时 |  |  |  |
| 7 | 离散失控点 |  |  |  | ≤0.0001，出厂时为0 |  |  |  |
| 8 | 连续失控点 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 9 | 盲点率 |  |  |  | ≤0.0001，出厂时为0 |  |  |  |
| 10 | 屏幕温升（使用运行状态） |  |  |  | ≤5度 |  |  |  |
| 11 | 运行环境温度 |  |  |  | -10℃～60℃ |  |  |  |
| 12 | 运行环境湿度 |  |  |  | 10％～90％RH，无凝结 |  |  |  |

注：参数指标根据项目的具体情况会有变化（产品按照提交合同规格书为准）